Justificación de medidas planos

FLAMA S.A. · origen de cada dimensión de los planos FL_MAT, FL_REC y FL_DES · octubre de 2026

- Cada captura tiene marcas rojas numeradas sobre el dato tomado; debajo, qué dice cada marca. La fuente de un valor se cita «F10·3» (figura F10, marca 3).

- Lo que no sale de un documento es una decisión de diseño FLAMA: figura al final, en «Observaciones a validar», con la lógica que la justifica. Amarillo: confirmar con el proveedor o el prototipo; naranja: medir o validar antes de fabricar.

- Los procesos FLAMA que mandaste (carros y manuales) fijan el 70 kg (Ø390 × 680), el 100 kg (900), las placas de refuerzo, el tren rodante soldado, el bordón, el encastre del fondo, la muesca del cuello y el número en la cúpula del 1 kg.

- El carro sigue el proceso de carros v2 (F46 a F48): dos triángulos de chapa 4,75 con una V de 90° hacia atrás donde se apoya el caño del eje (la chapa no lo envuelve; el caño no gira y el eje pasa por adentro al montaje final con arandelas y pasadores), manija de caño 1" × 2,0 con las puntas aplastadas en lengüetas de 40 × 60 soldadas a los costados (sin orejas), flejes Ω para la manga y la pata delantera; las posiciones salen de la tabla del proceso. La válvula esférica con palanca de la lanza sale de tu foto (F45). Las medidas de conjunto de los carros de polvo (alto, ancho, profundidad, rueda y manga) son las de la hoja «Polvos carros» (F49): el ancho fija el largo del eje y la trocha, el alto ubica la curva de 30° de la manija y la profundidad la marca la palanca de la válvula. Los flejes tienen la base que da vueltas enteras con el largo de manga y patas hasta delante de la última vuelta; el de 100 kg lleva un tercero en el medio con las orejas hacia adentro, que cierra el paquete y deja la manga tensa.

- Fadesa es referencia de medidas, no de criterio: donde no cumple la norma manda la IRAM. Ej.: el tren de rodaje sigue la IRAM 3550 tabla III (rueda ≥ Ø300, banda ≥ 50 —Fadesa usa 49—, trocha ≥ 400 entre centros) y no el ancho del catálogo.

1192 dimensiones: con documento 838 (70 %), diseño FLAMA 266 (22 %), a validar 88 (7 %).

## Lo que falta validar

| Pieza: dimensión | Modelos | Criterio usado / qué confirmar |
| --- | --- | --- |
| Etiqueta / placa de características: Alas laterales (arco c/u) | los 17 | Relevamiento: la etiqueta envuelve ≈ 216° (72° si Ø < 100) |
| Estampilla IRAM de conformidad: Ancho × alto | los 17 | Anexo R IRAM + relevada (a confirmar) |
| Etiqueta de n° de serie GS1: Ancho × alto | los 17 | Relevada en Melisam |
| Faja de garantía válvula-cuello: Ancho × alto (relevada) / dibujada | los 17 | Relevada en la línea Georgia; se dibuja pegada sobre la unión (cuerpo de la válvula, tuerca y cuello), del lado donde no la tapan manómetro ni palancas; el ancho se limita al cuello |
| Tarjeta de identificación AGC (CABA): Ancho × alto | 16 (todos menos ABC 1 kg) | Relevada en un 10 kg (a confirmar con la AGC) |
| Cúpula: Altura del casquete | ABC 100 kg, ABC 70 kg | 0,656 × R (relación del cabezal Fadesa 50 kg: 105 / 160) = 0,656 × 195 |
| Fondo: Altura del casquete | ABC 100 kg, ABC 70 kg | 0,656 × R (relación del cabezal Fadesa 50 kg: 105 / 160) = 0,656 × 195 |

# 1. Planos Fadesa de recipiente

Cotas de los recipientes de 1 a 50 kg y detalles de unión (bordón, fondo encastrado, casquete con borde reducido).

| F01 · Plano Fadesa «1kg 3pulg R1» (código G809) Página 1 (única), cotas y notas del plano 1 Ø29 — Ø exterior del cuello · 2 12,5 ± 0,2 — altura de cúpula · 3 298 ± 0,5 — altura total del recipiente · 4 22 ± 0,2 — altura del fondo · 5 Ø76,2 (3") ± 0,5 — Ø exterior · 6 M22x1,5 — rosca del cuello · 7 Ø26 ± 0,5 — asiento de la válvula · 8 Espesor chapa 1,25 — cuerpo y fondo · 9 Espesor cúpula 0,9 · 10 Masa 0,76 kg — masa del recipiente · 11 Volumen 1,18 dm³ · 12 Detalle 2 (1:1): bordón del caño bajo la cúpula — labio ≈ 5,5, escalón ≈ 4,5 · 13 Detalle 3 (1:1): bordón inferior del caño, fondo por fuera Nota: El plano no acota la altura del cuello por separado: se tomó 12,5 mm para completar la altura total de 298. | F02 · Plano Fadesa «Recipiente_2.5kg_R2_sin_logo» (código G731) Página 1 (única), cotas y notas del plano 1 Ø37 — Ø exterior del cuello · 2 14 — altura del cuello · 3 39,5 ± 0,3 — altura de cúpula · 4 313,5 ± 0,5 — altura total · 5 16 ± 0,3 — pollera del fondo cóncavo · 6 5,5 — flecha del fondo cóncavo · 7 Ø124 ± 0,5 — Ø exterior · 8 M30x1,5 — rosca del cuello · 9 Ø35 ± 0,5 — asiento de la válvula · 10 Espesor de chapa 1,25 (cuerpo, cúpula y fondo) · 11 Masa 1,48 kg · 12 Volumen 3,5 dm³ |
| --- | --- |
| F03 · Plano Fadesa «Recipiente_5kg_R2_sin_logo» (código G732) Página 1 (única), cotas y notas del plano 1 Ø37 — Ø exterior del cuello · 2 15 ± 0,2 — altura del cuello · 3 54,5 ± 0,3 — altura de cúpula · 4 389,5 ± 0,5 — altura total · 5 21,5 ± 0,2 — pollera del fondo cóncavo · 6 5,5 ± 0,1 — flecha del fondo cóncavo · 7 Ø153 ± 0,5 — Ø exterior · 8 M30x1,5 — rosca del cuello · 9 Ø35 ± 0,5 — asiento de la válvula · 10 Espesor de chapa 1,6 (cuerpo, cúpula y fondo) · 11 Masa 2,78 kg · 12 Volumen 6 dm³ · 13 Detalle 2 (1:1): bordón del cuerpo, cúpula por fuera — labio ≈ 5,8, escalón ≈ 5,2 · 14 Detalle 3 (1:1): fondo encastrado con pestaña ≥ 10, filete por debajo | F04 · Plano Fadesa «Recipiente_10kg_R2_sin_logo» (código G733) Página 1 (única), cotas y notas del plano 1 Ø36,8 — Ø exterior del cuello · 2 14 — altura del cuello · 3 62,5 ± 0,3 — altura de cúpula · 4 562,5 ± 0,8 — altura total · 5 16,5 ± 0,2 — pollera del fondo cóncavo · 6 4,8 — flecha del fondo cóncavo · 7 Ø181,5 ± 0,5 — Ø exterior · 8 M30x1,5 — rosca del cuello · 9 Ø35 + 0,3 — asiento de la válvula · 10 Espesor de cúpula 1,6 · 11 Espesor de cuerpo 2 · 12 Espesor de fondo 2 · 13 Masa 5,48 kg · 14 Volumen 12,5 dm³ |
| F05 · Plano Fadesa «Recipiente 25kg R3» (código G690) Página 1 (única), cotas y notas del plano 1 Ø37 — Ø exterior del cuello · 2 35 — altura del cuello · 3 87 ± 0,3 — altura del cabezal superior · 4 493 ± 0,8 — largo del cuerpo entre cabezales · 5 696,5 ± 0,8 — altura total del recipiente · 6 87 ± 0,3 — altura del cabezal inferior · 7 Ø276,5 ± 0,5 — Ø exterior · 8 M30x1,5 — rosca del cuello · 9 Ø35 + 0,5 — asiento de la válvula · 10 Espesor de chapa 3,2 · 11 Masa 15,92 kg · 12 Volumen 34,4 dm³ · 13 Detalle 2 (1:1): casquete con borde reducido y tope dentro del cuerpo · 14 Detalle 3 (1:1): ídem en el casquete inferior Nota: La altura total 696,5 no es igual a la suma de sus cotas parciales (87 + 493 + 87 + 35 = 702); el plano FLAMA usa las cotas parciales. | F06 · Plano Fadesa «Recipiente 50kg R2» (código G689) Página 1 (única), cotas y notas del plano 1 Ø88 — Ø exterior del cuello (cupla) · 2 37 — altura del cuello · 3 105 ± 0,5 — altura del cabezal superior · 4 640 ± 2 — largo del cuerpo entre cabezales · 5 892 ± 0,5 — altura total del recipiente · 6 105 ± 0,5 — altura del cabezal inferior · 7 Ø320 +3/−1 — Ø exterior · 8 RBSP 2 ½" x 11 h — rosca del cuello · 9 Ø80 ± 0,5 — asiento de la válvula · 10 Espesor 3,2 · 11 Masa 23,3 kg · 12 Volumen 61,8 dm³ Nota: La altura total 892 no es igual a la suma de sus cotas parciales (105 + 640 + 105 + 37 = 887); el plano FLAMA usa las cotas parciales. Estas cotas también se usan para el 70 kg (proporción del cabezal y volumen por kg) y para el cuello de 70 y 100 kg. |

# 2. Planos Fadesa de extintor completo

Válvula, manómetro, vástago, resorte, caño de pesca, racor, manguera, tobera y suncho medidos a escala; masa total.

| F07 · Plano Fadesa «Extintor 1kg Ø76 (Válvula HZ) R1» (código A114/117/122/123/138) Página 1 (única): notas, cotas generales y piezas del despiece medidas a escala 1 Masa total 1,84 kg (polvo) — referencia de verificación de masa · 2 Válvula HZ · 3 Válvula F510 (esc. 1:2,5): cuerpo 31 × 12 + horquilla 26,5; palanca 67; manija fija 49 + 27 (bajando 34,5); ancho de la válvula 109; espiga M22 Ø21 × 8,6 · 4 Manómetro F645: Ø36 · 5 O-ring F656: Ø24,8 × 3,5 · 6 Vástago F915: Ø5 × 21, asiento Ø9 · 7 Resorte F139: Ø9,8 × 19,9 · 8 Tubo de pesca F003/617: cabeza Ø18,1, tubo Ø14,4 Nota: Piezas medidas sobre el dibujo vectorial a la escala del rótulo (verificada con el Ø del recipiente acotado en su plano de recipiente). Precisión ≈ ±0,5 mm. | F08 · Plano Fadesa «Extintor_2.5kg_Valvula_HZ_R1_sin_logo» (código A101/139/151/128/135) Página 1 (única): notas, cotas generales y piezas del despiece medidas a escala 1 Masa total 4,62 kg (polvo) · 2 Válvula HZ · 3 Válvula F192 (esc. 1:3): igual a la del 5 y 10 kg · 4 Racor: tuerca Ø18,8 × 5,9, casquillo Ø16,9 × 13,5, rosca Ø13,1 × 8,9 · 5 Manómetro F645: Ø36 (35,7) · 6 O-ring F646: Ø32,8 × 3,6 · 7 Vástago F916: Ø6 × 30,6, asiento Ø14 · 8 Resorte F653: Ø17,3 × 28,8 · 9 Caño de pesca F682: cabeza Ø21,3 · 10 Manguera: Ø17,4 · 11 Portatobera Ø18,8 × 13,4 + tobera Ø19,9 × 60,1 Nota: Piezas medidas sobre el dibujo vectorial a la escala del rótulo (verificada con el Ø del recipiente acotado en su plano de recipiente). Precisión ≈ ±0,5 mm. |
| --- | --- |
| F09 · Plano Fadesa «Extintor_5kg_Valvula_HZ_R1_sin_logo» (código A102/116/140/163/152/111/129/136) Página 1 (única): notas, cotas generales y piezas del despiece medidas a escala 1 Masa total 8,4 kg (polvo) · 2 Válvula HZ · 3 Válvula F192 (esc. 1:4): palanca 127 de largo, 41,5 de alto sobre el cuerpo; cuerpo 38 × 12,8 + horquilla 32,2; espiga M30 Ø29,8 × 10,8; cuello Ø27,2 × 4,1; manija fija 50 + 36 · 4 Racor: tuerca Ø18,8 × 5,9, casquillo Ø16,9 × 13,5, rosca Ø13,1 × 8,9 · 5 Manómetro F645: Ø36 (35,7) · 6 O-ring F646: Ø32,7 × 3,6 · 7 Vástago F916: Ø6 × 30,8, asiento Ø14 · 8 Resorte F653: Ø17,3 × 28,8 · 9 Caño de pesca F682: cabeza Ø21,3 · 10 Manguera: Ø17,4 · 11 Portatobera Ø19 × 13,3 + tobera Ø19,9 × 60 Nota: Piezas medidas sobre el dibujo vectorial a la escala del rótulo (verificada con el Ø del recipiente acotado en su plano de recipiente). Precisión ≈ ±0,5 mm. Esta válvula F192 es la que se usa también en los manuales revendidos (BC, HCFC, agua, AFFF, Sales K, clase D, CO₂ como referencia). | F10 · Plano Fadesa «Extintor_10kg_HZ_R1_sin_logo» (código A103/141/164/153/112/130/137) Página 1 (única): notas, cotas generales y piezas del despiece medidas a escala 1 Masa total 16,4 kg (polvo) · 2 Válvula HZ · 3 Válvula F192 (esc. 1:4): 127 × 41,5; espiga M30 Ø29,8 × 10,8 · 4 Racor: tuerca Ø18,8, casquillo Ø16,9, rosca Ø13,1 · 5 Manómetro F645: Ø36 (35,7) × 31,5 con vástago · 6 O-ring F646: Ø32,7 × 3,6 · 7 Vástago F916: Ø6 × 30,6, asiento Ø14 × 14 · 8 Resorte F653: Ø17,3 × 28,8 · 9 Caño de pesca F682: cabeza Ø21,3 × 14,4 · 10 Manguera: Ø17,4 (líneas a 12,1 pt) · 11 Portatobera Ø18,8 × 13,4 + tobera Ø19,9 × 60,1 · 12 Suncho portamanguera F674: banda 14,4, sobresale 28,8 Nota: Piezas medidas sobre el dibujo vectorial a la escala del rótulo (verificada con el Ø del recipiente acotado en su plano de recipiente). Precisión ≈ ±0,5 mm. |
| F11 · Plano Fadesa «Extintor rodante 25kg R1» (código B202/204/217/225/229/235) Página 1 (única): notas, cotas generales y piezas del despiece medidas a escala 1 Masa total 53,2 kg — referencia de masa (calibración de llanta y sunchos) · 2 1140 — altura total (coincide con el catálogo) · 3 Ø300 — rueda (coincide con el catálogo) · 4 Válvula F192 (esc. 1:6): la misma de los manuales (cuello M30) · 5 Manómetro F645 + cubremanómetro G711: Ø47 · 6 O-ring F646: Ø32,8 · 7 Vástago F916: Ø6 × 30,6 · 8 Resorte F653: Ø17,5 × 29 · 9 Caño de pesca F226: cabeza Ø21,3 Nota: Piezas medidas sobre el dibujo vectorial a la escala del rótulo (verificada con el Ø del recipiente acotado en su plano de recipiente). Precisión ≈ ±0,5 mm. | F12 · Plano Fadesa «Extintor rodante 50kg R1» (código B206/216/222/230/232/236/247) Página 1 (única): notas, cotas generales y piezas del despiece medidas a escala 1 Masa total 94 kg · 2 1210 — altura total (coincide con el catálogo) · 3 Ø350 — rueda (coincide con el catálogo) · 4 Válvula G763 (esc. 1:7): brida Ø83 × 12 + rosca 2½" Ø75 × 17,6; cuerpo 49 × 67 · 5 Manómetro F644 + cubremanómetro G711: Ø47 · 6 Rueda Ø350: ancho de banda 48,9 (líneas a 19,8 pt) Nota: Piezas medidas sobre el dibujo vectorial a la escala del rótulo (verificada con el Ø del recipiente acotado en su plano de recipiente). Precisión ≈ ±0,5 mm. Esta válvula y estas ruedas se usan también en el 70 kg y en el AFFF 50 l. |
| F13 · Plano Fadesa «Extintor rodante 100kg R1» (código B208/214/237/238/239/243/244/245) Página 1 (única): notas, cotas generales y piezas del despiece medidas a escala 1 Masa total 187,6 kg · 2 Ø390 — Ø exterior del recipiente de 100 kg · 3 1460 — altura total del plano Fadesa (el catálogo dice 1400) · 4 Válvula G763 (esc. 1:8): igual a la del 50 kg · 5 Rueda Ø400: ancho de banda 76 (líneas a 26,9 pt); trocha 500 Nota: Del plano de 100 kg se tomó el Ø390, la masa total y el ancho de rueda; el plano no acota el recipiente: cuerpo y cabezales del 100 kg se calcularon (figura del código _g_rodante). Piezas medidas sobre el dibujo vectorial a la escala del rótulo (verificada con el Ø del recipiente acotado en su plano de recipiente). Precisión ≈ ±0,5 mm. |  |

# 3. Catálogo Fadesa 3

Peso, altura, ancho, profundidad, rueda, manga y presiones de cada modelo.

| F14 · Catálogo Fadesa 3, pág. 4: tabla «Especificaciones» Página 4, tabla Especificaciones 1 1 kg Ø3: peso cargado, altura, ancho, profundidad · 2 1 kg Ø3: presión de servicio y de ensayo (MPa) · 3 2,5 kg: peso cargado, altura, ancho, profundidad · 4 2,5 kg: presión de servicio y de ensayo (MPa) · 5 5 kg: peso cargado, altura, ancho, profundidad · 6 5 kg: presión de servicio y de ensayo (MPa) · 7 10 kg: peso cargado, altura, ancho, profundidad · 8 10 kg: presión de servicio y de ensayo (MPa) | F15 · Catálogo Fadesa 3, pág. 5: tabla «Especificaciones» Página 5, tabla Especificaciones 1 25 kg: peso cargado, altura, ancho, profundidad, Ø rueda, manga · 2 25 kg: presión de servicio y de ensayo (MPa) · 3 50 kg: peso cargado, altura, ancho, profundidad, Ø rueda, manga · 4 50 kg: presión de servicio y de ensayo (MPa) · 5 70 kg: peso cargado, altura, ancho, profundidad, Ø rueda, manga · 6 70 kg: presión de servicio y de ensayo (MPa) · 7 100 kg: peso cargado, altura, ancho, profundidad, Ø rueda, manga · 8 100 kg: presión de servicio y de ensayo (MPa) |
| --- | --- |
| F16 · Catálogo Fadesa 3, pág. 6: tabla «Especificaciones» Página 6, tabla Especificaciones 1 BC 5 kg: peso cargado, altura, ancho, profundidad · 2 BC 5 kg: presión de servicio y de ensayo (MPa) | F17 · Catálogo Fadesa 3, pág. 8: tabla «Especificaciones» Página 8, tabla Especificaciones 1 Agua 10 dm³: peso cargado, altura, ancho, profundidad · 2 Agua 10 dm³: presión de servicio y de ensayo (MPa) Nota: La altura figura como 620/650: el plano usa 650. |
| F18 · Catálogo Fadesa 3, pág. 10: tabla «Especificaciones» Página 10, tabla Especificaciones 1 AFFF 10 dm³: peso cargado, altura, ancho, profundidad · 2 AFFF 10 dm³: presión de servicio y de ensayo (MPa) Nota: La altura figura como 620/650: el plano usa 650. | F19 · Catálogo Fadesa 3, pág. 11: tabla «Especificaciones» Página 11, tabla Especificaciones 1 AFFF 50 dm³: peso cargado, altura, ancho, profundidad, Ø rueda, manga · 2 AFFF 50 dm³: presión de servicio y de ensayo (MPa) |
| F20 · Catálogo Fadesa 3, pág. 13: tabla «Especificaciones» Página 13, tabla Especificaciones 1 HCFC 5 kg: peso cargado, altura, ancho, profundidad · 2 HCFC 5 kg: presión de servicio y de ensayo (MPa) Nota: La pág. 14 (HFC 236fa) repite los mismos valores para 5 kg. | F21 · Catálogo Fadesa 3, pág. 15: tabla «Especificaciones» Página 15, tabla Especificaciones 1 Sales K 6 dm³: peso cargado, altura, ancho, profundidad · 2 Sales K 6 dm³: presión de servicio y de ensayo (MPa) |
| F22 · Catálogo Fadesa 3, pág. 16: tabla «Especificaciones» Página 16, tabla Especificaciones 1 CO₂ 2 kg: peso cargado, altura, ancho, profundidad · 2 CO₂ 2 kg: presión de servicio y de ensayo (MPa) · 3 CO₂ 5 kg: peso cargado, altura, ancho, profundidad · 4 CO₂ 5 kg: presión de servicio y de ensayo (MPa) | F23 · Catálogo Fadesa 3, pág. 17: tabla «Especificaciones» Página 17, tabla Especificaciones 1 Clase D (se usa la columna 10 kg): peso cargado, altura, ancho, profundidad · 2 Clase D (se usa la columna 10 kg): presión de servicio y de ensayo (MPa) Nota: El catálogo sólo lista clase D de 5 y 10 kg; el 9 l de la lista FLAMA usa la columna de 10 kg (a confirmar). |

# 4. Fichas de mercado y normas

Masas de referencia sin plano Fadesa; cláusulas IRAM y resoluciones usadas (se citan, no se transcriben).

| F24 · Ficha técnica Georgia ABC 90 — 70 kg Página 1, recuadro de datos 1 Capacidad nominal 70 kg · 2 Peso con carga 140 kg — referencia de masa del 70 kg Nota: No hay plano Fadesa de 70 kg: la masa de referencia es la de esta ficha. | F25 · Ficha técnica Melisam — acetato de potasio 6 L Página 2, tabla de especificaciones, fila «Peso bruto» 1 Peso bruto 9,5 kg (6 L) — referencia de masa del Sales K 6 l |
| --- | --- |
| F26 · IRAM 3550:1981, cláusula 4.1.3.2 (espesor mínimo del recipiente) Pág. 9 de la norma (hoja 11 del PDF), apartado 4.1.3.2 1 4.1.3.2 — mínimo 2,9 mm hasta Ø320 y 4,5 mm por encima → chapa 4,75 en 70 y 100 kg | F27 · IRAM 3534:1983, apartado 2.2.4.3 d) (longitud de la leyenda: arco de 108°) Pág. 8 de la norma (hoja 8 del PDF), apartado 2.2.4.3 d) 1 2.2.4.3 d) — máximo: arco de 108° → ancho del panel central de la etiqueta |
| F28 · IRAM 3525:1983, apartado 3.2.1 b) (espesor mínimo del recipiente inoxidable) Pág. 5 de la norma (hoja 5 del PDF), apartado 3.2.1 b) 1 3.2.1 b) — acero inoxidable de espesor no menor de 0,63 mm → se adoptó 0,8 | F29 · Res. OPDS 522/07, Anexo 2 (oblea de fabricación de extintores de más de 1 kg) Hoja 6 del PDF, Anexo 2, apartado «Oblea» 1 Anexo 2: oblea de fabricación de extintores de más de 1 kg · 2 «formato de 46…» · 3 «…milímetros de diámetro» → oblea Ø46 Nota: El Anexo 1 (hoja 4 del PDF) fija el mismo formato de 46 mm para la oblea de 1 kg. |
| F30 · IRAM Anexo R — estampilla de conformidad de extintor nuevo Hoja 3 del PDF, «Conformidad con norma IRAM para la certificación de extintores nuevos» 1 Estampilla para la certificación de extintores nuevos · 2 Estampilla: proporción ≈ 3:2 → se adoptó 60 × 40 mm (sin cota en el documento; a confirmar con IRAM) | F40 · IRAM 3550:1981, 4.8.2 tabla III (medidas del tren de rodaje) Pág. 11 de la norma (hoja 13 del PDF), apartado 4.8.2, tabla III 1 Tabla III — rueda Ø ≥ 300, ancho de rodado ≥ 50, trocha entre centros ≥ 400 (Fadesa usa banda 49: no cumple) |

# 5. Relevamiento y planilla MP

Identificación relevada en fotos (a validar) y celdas de la planilla de abastecimiento.

| F31 · Relevamiento: tarjeta AGC (CABA) en un extintor de 10 kg Foto completa 1 Tarjeta de identificación AGC autoadhesiva con QR → 140 × 55 mm Nota: Medida estimada por proporción con el Ø del recipiente de 10 kg (181,5 mm); confirmar con la AGC. | F32 · Relevamiento: etiqueta envolvente y estampilla IRAM (línea Georgia) Foto completa 1 Etiqueta envolvente: panel central + alas (≈ 216° en total) · 2 Estampilla IRAM con n° vertical, logo y QR → 60 × 40 mm Nota: Medidas estimadas por proporción con el Ø del recipiente; confirmar. |
| --- | --- |
| F33 · Relevamiento: etiqueta de n° de serie GS1 (línea Melisam) Foto completa 1 Etiqueta GS1 con QR «(01)779…» → 45 × 25 mm Nota: Medida estimada por proporción; confirmar. | F34 · Relevamiento: faja de garantía rayada (línea de etiquetado Georgia) Foto completa 1 Faja de garantía rayada roja/blanca → 30 × 40 mm Nota: Medida estimada por proporción; confirmar. |
| F35 · Relevamiento: oblea circular PBA (DPS) aplicada Foto completa 1 Oblea circular de la Provincia de Buenos Aires (ver Res. 522/07: Ø46) | F36 · Planilla MP FLAMA — geometría del acero por recipiente Hoja «Geometria Acero», celdas marcadas (reproducción de los valores de las celdas) 1 C35: caño del 1 kg cortado a 255 mm · 2 D34:H35: desarrollo (fila 34) y alto (fila 35) del recorte del cuerpo 2,5 a 50 kg · 3 C38:F38: Ø del disco de cúpula 1 a 10 kg · 4 C44:F44: Ø del disco de fondo 1 a 10 kg · 5 J32: espesor de chapa 4,75 de 70 / 100 kg Nota: Las filas 34-35 de 70 y 100 kg (1212 × 680 / 900) NO se usan: no corresponden al plano (ver BOM). Las filas 37 y 43 del 1 kg y del 10 kg difieren de los planos (cúpula 10 kg 1,6; fondo 1 kg 1,25): corregir la planilla. |
| F37 · Planilla MP FLAMA — MP-22 varilla de refuerzo Hoja «MP Abastecimiento», fila 25 (reproducción de los valores de las celdas) 1 MP-22: varilla de refuerzo de 70 / 100 kg · 2 «Barra de 6 m (medida a definir por cálculo)» → se adoptó Ø8 (decisión FLAMA, sin cálculo) |  |

# 6. Procesos FLAMA

Documentos de proceso del usuario: medidas y uniones de carros, numerado, encastre y bordoneado de manuales.

| F38 · Proceso FLAMA de carros (documento del usuario) Tabla 0; puestos 1, 2, 4, 6, 7 y 8 1 Tabla 0: Ø, chapa y alto del cuerpo de 25 / 50 / 70 / 100 kg · 2 Casquetes estampados con borde reducido y tope (15" para 70 y 100 kg) · 3 Hoja mixta 70 + 100 kg: lado de 1212, columnas de 680 y 900 · 4 Placas de refuerzo 200 × 100 × 4,75, Ø380, a 100 mm del borde · 5 Cupla apoyada por fuera y soldada con filete · 6 Accesorios soldados: eje con soportes y manija atrás, tercera pata adelante; los 2 ganchos y la manga, que el documento pone en el costado derecho, van adelante (corrección del usuario) · 7 Terceras patas 80 × 60 (25/50 kg) y 100 × 80 (70/100 kg) de la orilla de 3,2 de la hoja de 25 kg · 8 Cilindro cerrado marcado con modelo y lote y con tapón plástico en la cupla · 9 Soldadura de accesorios MIG/MAG manual, alambre ER70S-6 Ø1,0, gas 92 % Ar + 8 % CO₂ Nota: Documento del usuario (no es la fuente de verdad: se usa para el paso a paso y las medidas que fija). | F39 · Proceso FLAMA de manuales (documento del usuario) Preparación de cuello, numerado, encastre de fondo y bordoneado 1 Numerado en el cuerpo (desarrollo de 2,5-10 kg). El documento pone el del 1 kg en la cúpula; criterio FLAMA: va en el cuerpo en todos los modelos · 2 Muesca de altura en el cuello (prensa Pannier) · 3 Encastre: extremo del cuerpo reducido y fondo encastrado a presión · 4 Bordoneado: bordoneadora SWM-400; profundidad y posición del bordón Nota: Documento del usuario (no es la fuente de verdad: se usa para el paso a paso y las medidas que fija). |
| --- | --- |

# 7. Carro: triángulos con V, caño del eje, manija, flejes, pata y lanza

Proceso de carros v2 que mandaste (dónde va cada accesorio, plantilla de posiciones y piezas del kit: F46 a F48), plano Fadesa del rodante de 800 mm (manija doblada 30°, pata afinada y soldada), foto del carro relevado y las fotos que marcaste (soldadura de la barra lateral, altura del doblez y lanza con válvula esférica), la hoja de especificaciones «Polvos carros» (F49) y el proceso final de carros (manija, carro armado y fleje: F50 a F52).

| F41 · Plano Fadesa «Rodante 50kg 800mm R2» (código G692): vista lateral Página 1 (única): vista lateral, manija 1 Manija: tramo superior doblado 30° hacia atrás desde la altura de la cupla · 2 Extremo de la pata afinado (aplastado) y soldado al cuerpo Nota: Ángulo del tramo superior de la manija medido sobre el dibujo vectorial: 30.1° respecto de la vertical. El caño baja recto casi pegado al cuerpo y termina afinado (aplastado) contra la pared, donde se suelda; se dobla a la altura de la cupla. Fadesa además usa una oreja, que FLAMA no lleva (debilita la unión). | F42 · Carro relevado (foto enviada por el usuario) Vista trasera-lateral del tren rodante 1 Portaeje: caño cruzado atrás, con el eje de las ruedas adentro · 2 Chapa triangular soldada al cuerpo y al portaeje Nota: El eje pasa por un portaeje (caño) cruzado detrás del cuerpo, sostenido por chapas triangulares soldadas a la pared del recipiente. |
| --- | --- |
| F43 · Carro Elisam marcado por el usuario: soldadura de la barra lateral Costado del recipiente, debajo del hombro 1 Extremo de la barra afinado y soldado al cuerpo Nota: La barra lateral de la manija baja separada del cuerpo y su extremo se curva hacia la pared, se afina y se suelda directo al cuerpo (sin oreja). | F44 · Carro AFFF marcado por el usuario: altura del doblez de 30° Parte superior del carro 1 Doblez de la pata de la manija · 2 Base de la válvula (cupla): misma altura Nota: Las patas de la manija suben verticales y se doblan hacia atrás a la altura de la base de la válvula (línea azul del usuario). |
| F45 · Lanza de carro con válvula esférica (foto del usuario) Punta de la manga 1 Válvula esférica con palanca (empuñadura azul) · 2 Tobera cónica de salida Nota: Entre la manga y la tobera cónica va una válvula esférica con palanca de accionamiento. | F46 · Proceso de carros v2: dónde va cada accesorio (vista de costado, 50 kg) Soldadura de accesorios, figura «Dónde va cada accesorio» 1 Triángulo con V y caño del eje apoyado (20 del cuerpo) · 2 Lengüeta aplastada 40 × 60 soldada al costado · 3 Doblez de 30° hacia atrás y puño · 4 Fleje del soporte de manga (Ω) · 5 Pata delantera de canto en el fondo Nota: La V de 90° de cada triángulo mira hacia atrás y el caño del eje se apoya en ella: la chapa no lo envuelve; el caño no gira y el eje pasa por adentro al montaje final. |
| F47 · Proceso de carros v2: posiciones sobre el cuerpo desarrollado (50 kg) Soldadura de accesorios, plantilla y tabla de posiciones 1 Triángulos a 82 de la costura, borde de abajo a 20 del fondo · 2 Lengüetas a 251 (costados), borde de abajo 200 bajo la cúpula · 3 Fleje superior: borde de arriba 40 bajo la cúpula · 4 Fleje inferior: borde de abajo 40 sobre el fondo · 5 Pata 48 hacia adentro; línea del piso a 135 bajo el fondo Nota: Medidas desde la costura longitudinal (atrás) con la cinta envuelta y alturas desde las costuras del fondo y de la cúpula; los otros modelos, en la tabla de posiciones del proceso. | F48 · Proceso de carros v2: piezas del kit (25 / 50 / 70 y 100 kg) Soldadura de accesorios, piezas de un kit (puesto 8.1) 1 Manija: caño 1" × 2,0, corte 1440 / 1520 / 1590 · 2 Caño del eje 1" / 1¼" × 2,0 × 354 / 354 / 434 · 3 Triángulos con V: chapa 4,75, cateto 70 / 80 / 100 · 4 Flejes: 3,2 × 40, corte 292 / 318 / 400 · 5 Pata: 3,2, 80 × 60 / 100 × 80 Nota: El eje no va en el kit: va al montaje final con las ruedas, las arandelas y los pasadores. |
| F49 · Hoja de especificaciones «Polvos carros» (usuario) Columnas 25, 50, 70 (5 m) y 100 kg 1 ABC 25kg · 2 ABC 50kg · 3 ABC 70kg · 4 ABC 100kg Nota: Alto, ancho, profundidad, Ø de rueda y largo de manga que el carro tiene que cumplir; el 70 kg va con 5 m de manga (la columna de 10 m no se fabrica). | F50 · Proceso final de carros: manija (vistas y desarrollo) Puesto 8.1, figura de la manija 1 A entre ejes de las patas · 2 Tramo inclinado C = 180 a 30° · 3 Curva de 30° sobre la costura de la cúpula (B) Nota: A entre ejes de las patas, tramo inclinado C = 180 (sube 156 y se corre 90) y curvas con la matriz de radio 100; la altura de la curva (B) se ajusta para dar el alto de la hoja de especificaciones. |
| F51 · Proceso final de carros: carro armado (50 kg) Figura «Carro de 50 kg armado» 1 Trocha entre centros de rueda · 2 Rueda Ø × banda (montaje final) · 3 Caño del eje con el eje adentro, sobre los triángulos · 4 Flejes superior e inferior adelante Nota: Ruedas de chapa y goma con buje liso, eje de barra trefilada dentro del caño apoyado en los triángulos; la trocha sale del ancho de la hoja de especificaciones. | F52 · Proceso final de carros: fleje del soporte de manga (foto) Figura de los flejes del soporte de manga 1 Base recta soldada al centro · 2 Pata y oreja (izquierda) · 3 Pata y oreja (derecha) · 4 Manga por afuera de las patas Nota: U abierta hacia afuera con la base recta soldada al cuerpo por el centro; la manga pasa por afuera de las patas y la oreja no la deja salirse (las medidas del esquema del documento eran orientativas: salen del largo de manga). |

# 8. Observaciones a validar

Medidas que no salen de un documento: se fijaron al diseñar con la lógica indicada. Amarillo: decisión de diseño a confirmar con el proveedor o el prototipo; naranja: medir o validar antes de fabricar.

| Id | Qué define | Lógica que lo justifica | Modelos |
| --- | --- | --- | --- |
| D01 | Cuello roscado: Muesca de altura (ancho × prof. × alto) | El proceso pide la muesca (prensa Pannier) sin medidas: valor de diseño | 10 modelos |
| D02 | Cuerpo de válvula: Fondo del cuerpo; Cuerpo de válvula: Salida a la manguera Ø × largo | No visible en la vista lateral Fadesa | ABC 1 kg |
| D03 | Manómetro: Rango y sector verde | Rango ≈ 2,5 × presión de servicio (criterio); sello IRAM 3533 exigido en la compra | 15 modelos |
| D04 | Eje de palanca: Ø × largo | Pasa por la oreja y la palanca en el agujero del plano Fadesa; Ø sin cota | 13 modelos |
| D05 | Pasador de seguridad: Ø alambre × largo | Traba con anilla Ø18 y precinto (IRAM 3550 3.4.2) | los 17 |
| D06 | Manija de accionamiento: Ancho (chapa estampada en U); Manija de transporte: Ancho (chapa estampada en U) | No visible en la vista lateral: a horcajadas del cuerpo (palanca) y de la palanca (manija) | 13 modelos |
| D07 | Tobera: Boquilla Ø base / Ø punta × largo | F510: el plano Fadesa no muestra tobera aparte | ABC 1 kg |
| D08 | Precinto de fábrica: Ø × largo | IRAM 3517-2 9.4.13 (precinto con id. del fabricante) | los 17 |
| D09 | Cuerpo de válvula: Fondo del cuerpo | No visible en la vista lateral Fadesa | 12 modelos |
| D10 | Cuerpo (virola): Espesor; Cúpula: Espesor; Fondo: Espesor | Inox 0,8 (≥ 0,63 mín. IRAM 3525 3.2.1 b) | AFFF 10 l, Agua 10 l, Sales K 6 l |
| D11 | Cuello roscado: Ø exterior; Cuello roscado: Altura sobre la cúpula; Cuello roscado: Rosca; Cuello roscado: Ø del asiento | Supuesto de diseño | AFFF 10 l, Agua 10 l, Sales K 6 l |
| D12 | Filtro del tubo de pesca: Envolvente L × A × H | Sólido dibujado | AFFF 10 l, Agua 10 l, Sales K 6 l |
| D13 | Racor de manguera: Ø × largo | Sin cota en Fadesa | 10 modelos |
| D14 | Manguera: Ø exterior | Sin cota en Fadesa | 5 modelos |
| D15 | Tobera de chorro pleno: Ø mayor × largo; Lanza espumígena: Envolvente L × A × H; Lanza aplicadora clase K: Envolvente L × A × H; Brazo giratorio: Envolvente L × A × H (+3) | Ø de tobera por tipo; largo limitado por la altura disponible | 6 modelos |
| D16 | Suncho portatobera: Fleje (alto × espesor) / Ø interior; Suncho soporte de difusor: Fleje (alto × espesor) / Ø interior | Banda que abraza el cuerpo por encima de las calcomanías (0,3 mm); 14,4 en el suncho portamanguera F674 del plano Fadesa | 5 modelos |
| D17 | Neumático macizo: Ø interior del macizo; Llanta con cubo: Ø de la llanta | 0,72 × Ø rueda | 5 modelos |
| D18 | Llanta con cubo: Espesor aro / disco | Chapa estampada; ajustado a la masa de los planos Fadesa | 5 modelos |
| D19 | Llanta con cubo: Cubo Ø ext / buje Ø int | Cubo con buje para el eje Ø25.4 | 5 modelos |
| D20 | Arandelas de tope (4): Ø ext × Ø int × e (4 u) | Una a cada lado de cada rueda (montaje final); medidas de diseño | 5 modelos |
| D21 | Pasadores del eje (2): Ø × largo (2 u) | Pasador partido en cada punta del eje, por fuera de la arandela exterior (montaje final) | 5 modelos |
| D22 | Cuerpo de válvula: Fondo del cuerpo; Cuerpo de válvula: Salida a la manguera Ø × largo; Vástago: Vástago Ø × largo / asiento Ø; Resorte de válvula: Resorte Ø × largo libre (+1) | No visible en la vista lateral Fadesa | 4 modelos |
| D23 | Palanca de accionamiento: Palanca largo × alto × espesor / empuñadura | Gira en la ranura de la horquilla (eje según X, plano Fadesa); hacia adelante (lado de la manga), 0,75·R; sin cota en Fadesa | 4 modelos |
| D24 | Eje de palanca: Ø × largo | Tornillo F840 + buje + arandela del plano Fadesa, sin cota | 4 modelos |
| D25 | Caño de pesca (sifón): Ø exterior | Sin cota en Fadesa | 7 modelos |
| D26 | Manguera (tramo enrollado): Ø exterior; Manguera: Ø exterior | Sin cota en Fadesa | 5 modelos |
| D27 | Válvula esférica: Cuerpo Ø × largo / palanca | Válvula esférica de paso total con palanca entre la manga y la tobera (foto del usuario); cerrada, la palanca queda atravesada al caño; comercial | 5 modelos |
| D28 | Lanza espumígena: Ø × largo | Lanza espumígena de rodante | AFFF 50 l |
| D29 | Cilindro sin costura: Espesor | Pared para presión de ensayo 25 MPa (supuesto) | CO2 2 kg, CO2 5 kg |
| D30 | Disco de seguridad: Tapón hexagonal (entre caras × alto) | CO₂: disco de seguridad, rotura 18-21 MPa | CO2 2 kg, CO2 5 kg |
| D31 | Pie de apoyo: Ø × alto | Ø del cilindro × 0,55·R | CO2 2 kg, CO2 5 kg |
| D32 | Cúpula: Ø del disco (referencia; el casquete se compra embutido); Fondo: Ø del disco (referencia; el casquete se compra embutido) | Ø = 2·√(superficie media / π) × 1,03 (recorte de pestaña); la define Gockel | 4 modelos |
| D33 | Tobera campana: Ø entrada / Ø boca × largo | Cono 16→34 de radio, 200 de largo | 4 modelos |